# MIPS Ciclu Unic

- Am avut de realizat un microprocesor, cu ciclu unic, care are rolul de a face suma numerelor pare din memorie, folosindu-se de bitul de paritate.

- Din punct de vedere al alcatuirii, avem mai multe componente, pe care am sa le enumar si am sa le explic functionalitatea/rolul in arhitectura.

MPG – MonoPulse Generator

- Are rolul de a controla semnalele provocate de apasarea butonului.

Butonul de pe placuta nu produce un semnal digital “perfect”,  mai precis pot sa apara oscilatii si treceri foarte bruste de la starea ‘0’ la starea ‘1’;

- Prin adaugarea acestei componente, este eliminat fenomenul de bounce, este generat un singur enable la fiecare apasarea;

Instruction Fetch

- Are rolul de a “culege” instructiunile transformate in cod masina dintr-o memorie ROM.

- Are rol in citirea adresei curente din registrul PC

- Are rolul de calcula adresa instructiunii viitoare

- In componenta intra : PC(adresa curenta a instructiunii), instruction(instructiunea extrasa din ROM), jumpAddress(adresa instructiunii unde se va face saltul), branchAddress(adresa instructiunii unde se va face ramificarea), jump(semnal care controleaza daca se face sau nu saltul), PCSrc(Semnal care verifica daca se face ramificare sau nu);

Decoder

- Este o componenta care are rolul de a interpreta instructiunile extrase de IFetch.

- Este alcatuit din mai multe semnale specifice operatiilor, precum function, shift amount, extImm(specific operatiilor de tip I) etc.

Unitatea de control

->  este o componenta care are rolul de a genera semnalele de control necesare pentru executia corecta a fiecarei instructiuni.

- Interpreteaza codul operatiei(opcode) din instructiune si stabileste cum trebuie sa se comporte restul componentelor.

Unitatea de executie

- este componenta care are rolul de a efectua operatiile aritmetico-logice.

- de asemenea are rolul de a calcula adresele de memorie

MEM

- este componenta procesorului care are rolul de a accesa memoria de date

Pe langa aceste componente, mai avem si alte module auxiliare, precum WriteBack, JumpUnit sau BranchUnit.

Toate componentele sunt functionale(merge sintetizarea, implementarea si btistreamul).

Testarea proiectului a fost realizata numai pe testbranch. Nu a mers.